.PL 63

.MT 0

#Algemeen#

Het  Tyzack 64M systeem wordt algemeen beschouwd als het beste  8

bit systeem ter wereld.  Het huidige systeem is opgebouwd uit een

MSX 2 en een MSX 1. Het hoofdsysteem is de MSX2. De MSX neemt het

sample-werk voor zijn rekening.  Verder heeft het systeem seriele

poorten,  parallele poorten,  een digitizer,  een stereo sampler,

extra   toegevoegde  geluidsgeneratoren,   een  MIDI   interface,

joystick aansluitingen, mogelijkheden voor meerdere monitoren met

verschillende beelden. Maar gezien het feit dat de Tyzack aanhang

alleen maar bestaat uit echte Tyzack fans mogen deze gegevens als

bekend worden verondersteld.

Er  wordt  door Casia's technische afdeling gewerkt  aan  de

opvolger voor het Tyzack 64M systeem,  te weten de VSD DADP GNTP.

Meer  informatie  hierover is vanzelfsprekend te  verkrijgen  bij

Casia Info Service, inc.

#Het Uitpakken#

Het Tyzack 64M systeem wordt geleverd in een royale doos,  waarin

onder  meer  ook het toetsenbord,  dit  Gebruikers  Handboek,  de

nodige  aansluitgegevens en de papieren voor Casia's  levenslange

garantie.  Het uitpakken van het systeem is simpel:  alles uit de

doos  halen,  schuimplastic blokken verwijderen etc.  Het bekende

werk.  Nu  wil  iedereen natuurlijk gelijk  resultaten.  Dat  kan

echter  niet met een Tyzack,  want eerst moet het systeem  worden

AANGESLOTEN.  Hier  begint het typisch-tyzack achtige te  werken.

Tyzack  heeft  namelijk  #veel#  aansluitingen.   Nu  hoeven   deze

natuurlijk niet allemaal te worden aangesloten. Om te beginnen is

het noodzakelijk de TV of Monitor aan te sluiten, 220 volten erin

te  stoppen en om het toetsenbord in te pluggen.  Zie Appendix  C

voor  deze aansluitingen.  Nu kan Tyzack aan.  Dit gebeurt met de

mini-schakelaar  onderop.  Op de TV (kanaal 36) of op de  monitor

verschijnt nu als het goed is:

MSX-BASIC version 2.0

(C)1985 Microsoft coorporation

TYDOS version 1.0

(C)1989 Casia, inc.

*** TYZACK 64-M ***

Als dit inderdaad het geval is ben je heel blij,  want dan kun je

gaan tyzack-en.  Als dit niet het geval is dan gaat er iets  niet

goed.

'tyzack-en' is het programmeren op Tyzack. Dit omvat meestal

beeldbewerkingen (digitizing of veel kleuren) of sampling.

In dit handboek wordt geen aandacht besteed aan de MSX BASIC

die  in  Tyzack wordt gebruikt.  Hierover zijn al  genoeg  boeken

geschreven, en daarvan worden er ook meegeleverd met Tyzack.

Voor  digitizen is het aansluiten van een video bron  nodig.

Hoe  dit  in zijn werk gaat is te zien in Appendix A,  tevens  is

hier  te  zien  hoe de  Digitizer  wordt  gesynchroniseerd.  Voor

sampling is een soortgelijk iets nodig,  namelijk het  aansluiten

van  een audio bron.  In het algemeen is dit een audio genererent

apparaat  met  normale line out.  Ook kunnen  echter  koptelefoon

uitgangen  van walkmans of draagbare toestanden worden  gebruikt.

Met  nadruk wordt gezegt dat microfoons niet in aanmerking  komen

om aangesloten te worden.  Het gebruik van de sampler is het best

te  weten  te komen door proberen.  Aan de hand van  de  commando

lijst  die wordt gegeven over/van de sampler is een heel eind  te

komen.  Eventuelly  problemen kunnen altijd met  een  telefoontje

naar   Casia  niet  verholpen  worden.   (Casia  doet  niet   aan

telefonische  hulp).  Er  zijn  veel boeken verschenen  over  het

fenomeen Tyzack.  Hierin is duidelijk het werken met het  systeem

weergegeven  en wij verwijzen hierbij daarnaar.  Ook kan het zijn

dat in 'Het vallen der regen' van Vr. M. Berger (2036) het een en

ander over het werken met de Tyzack Sampler verschijnt.

Verder gewoon veel proberen, het lukt vast wel...

.PA

#De Digitizer#

Het  Tyzack 64M system beschikt over een zwart digitizer met  een

resolutie  van 256 bij 256 pixels (picture elements)  of  'dots'.

Wanneer  een  video beeld wordt aangeboden op de 'Video In'  aan#

sluiting van het systeem wordt,  bij goed ingestelde synchronisa#

tie,  het beeld 50 keer per seconde ingelezen in het eigen geheu#

gen  van de digitizer (8K).  Het instellen van de  synchronisatie

wordt uit de doeken gedaan in Appendix A.

Het  beeld kan vervolgens in de computer worden gehaald  met

een CMD commando. Het geheugen van de computer kan tegelijkertijd

8  beelden  opslaan (het formaat verschild van dat wat  de  Video

Processor  gebruikt,  en  daardoor neemt een beeld slechts 8K  in

beslag).  Er  is  een ander CMD commando nodig  om  de  ingeladen

beelden  op  het scherm te vertonen (alleen SCREEN  8).  Op  deze

manier  kunnen snel achter elkaar beelden worden ingeladen zonder

dat er het tijdsverlies van conversie naar scherm bijkomt.

Een  andere  belangrijke functie is de mogelijkheid  om  een

beeld the 'smoothen'.  Hierbij wordt een pixel vergeleken met  de

pixels eromheen,  en wordt hieruit een grijswaarde afgeleidt. Het

zwart/wit  beeld  wordt op deze manier omgezet in een  beeld  dat

vijf  grijstinten bezit.  Een geSMOOTH beeld kan niet meer in  de

geheugen buffers van de digitizer worden opgeslagen omdat het het

meer dan 8K geheugen vergt.

De  digitizer  kan  in de zogenaamde 'LOCK'  toestand  gezet

worden  waardoor er geen beelden meer worden  ingelezen.  Wanneer

gedigitaliseerd wordt vanaf een video bron die bewegende  beelden

genereerd (video recorder,  televisie) dan is het aan te raden om

deze  functie  te gebruiken.  Doordat de snelheid van het  inlees

commando lager is dan de inleessnelheid van de digitizer,  zullen

er  bij  1  keer inlezen  meerdere  beelden  worden  gepakt.  Bij

bewegende   beelden   resulteerd  dit  in   een   onsamenhangende

lijnenmassa op het scherm.

Een overzicht van de CMD commando's:

#CMD DIG <block><subblock>#

(Digitize)

Leest een beeld in van de digitizer en copieert het naar een

buffer  in  het RAM van de computer.  <block> en  <subblock>

geven  aan in welke van de 8 beschikbare buffers  het  beeld

moet worden opgeslagen.  <block> kan elke waarde uit { A, B,

C,  D  } zijn en <subblock> is 0 of 1.  Dit heeft tot gevolg

dat A0 de eerste buffer is, A1 de tweede, B0 de derde enz.

#CMD GDP <block><subblock> "," <vertshift>#

(Get Digitized Picture)

Het  beeld dat is opgeslagen in een van 8 de acht buffers in

het  RAM  wordt  omgezet  naar  schermformaat  en  vertoond.

<block>  en <subblock> hebben dezelfde betekenis  als  hier#

voor.  <vertshift> geeft de vertikale verschuiving aan waar#

mee het beeld wordt vertoond. Dit is nodig omdat het gedigi#

taliseerde  beeld  256 pixels hoog is en het scherm  slechts

212. <vertshift> mag elke waarde zijn van 0 tot en met 44.

Dit commando werkt alleen in SCREEN 8 en zal een foutmelding

geven wanneer het wordt gegeven in een andere scherm-mode.

#CMD SMT ["@:"] <block><subblock> "," <vertshift>#

(Smooth)

Dit  commando werkt op een gelijke manier als CMD  GDP.  Dit

heeft  als  gevolg dat <block>,  <subblock>  en  <vertshift>

gelijk  gedefieerd zijn.  Dit commando gebruikt  echter  een

door  Casia ontwikkelde methode om het zwart/wit beeld om te

zetten naar 5 grijstinten.  Ook dit commando werkt alleen in

SCREEN 8.

Wanneer  voor het blocknummer "@:" wordt gezet,  dan zal  de

smooth functie de kleurnummers voor de vijf grijstinten niet

uit   het  Tyzack  programma  ROM  halen,   maar   uit   het

gebruikersgeheugen, en wel op de adressen F080H...F084H. Met

de  BASIC  instructie  POKE kunnen hier  vijf  zelf  gekozen

kleurwaarde  ingezet  worden  voordat het CMD  SMT  commando

wordt  gegeven.  Deze geheugen adressen worden ook  gebruikt

door andere Tyzack commando's,  wat betekend dat er niet van

kan  worden  uitgegaan dat op een willekeurig  punt  in  het

programma deze kleurwaarden behouden zijn.  De veiligste weg

is  ze net voor het aanroepen van de functie te  definieren.

De vooraf ingestelde kleuren zijn:  00H,  24H,  49H,  6EH en

FFH.

#CMD LCK#

(Lock)

Dit commando zorgt ervoor dat de digitizer het beeld afmaakt

dat  op  dit moment wordt ingelezen,  en dan  in  de  'LOCK'

toestand  komt.  Dit  wil  zeggen dat er geen  beelden  meer

worden  ingelezen.  Dit is vooral handig  wanneer  bewegende

beelden worden ingelezen, omdat er anders met CMD DIG meerde

beelden tegelijk worden gepakt, wat rare effecten kan geven.

#CMD ULK#

(Unlock)

Dit  commando  heft de 'LOCK' toestand van de digitizer  op.

Zie CMD LCK voor de uitleg van deze toestand.

Het  is aan te raden om gedigitaliseerde beelden eerst video  GDP

te  bekijken alvorens ze te SMOOTHen,  omdat het smooth  commando

vrij lang duurt (circa 8 seconden) en niet onderbroken kan worden

met behulp can CTRL-STOP.

.PA

#De Geluidsprocessoren#

Tyzack  beschikt over twee Philips geluidsprocessoren met elk zes

kanalen.   Elk   kanaal  kan  worden  ingesteld  qua  volume   en

toonhoogte. Ook is het opwekken van ruis mogelijk. Elke processor

beschikt  tevens over twee onafhanelijke  enveloppe  generatoren,

die het volume van een kanaal in de tijd laten veranderen, en die

het geluid in het stereo beeld kunnen laten 'bewegen'.

De  twee geluidsprocessoren worden beschouwt als 1 processor

met 64 registers.  Het komt er op neer dat de eerste 32 registers

van geluidprocessor 1 zijn en de tweede 32 van processor 2. In de

behandeling  wordt  alleen  gekeken naar  processor  1.  Voor  de

registernummers van processor 2 dient bij elke registerwaarde van

processor  1  32  te worden opgeteld,  zo  komt  register  8  van

processor 1 overeen met register 40. (8 van processor 2).

#CMD SND <reg> "," <data>#

(Sound)

Er  is  maar  een  commando voor het besturen  van  de  twee

processoren.  De twee worden gebruikt als een processor  met

64 registers,  hierdoor kan <reg> dus elke waarde hebben van

0  tot  en met 63.  Er moet echter wel worden opgemerkt  dat

niet  elk register een functie heeft in de  processor.  (zie

ook het register overzicht).  <data> kan elke mogelijke byte

waarde hebben (0 - 255).

Overzicht van de functies van de registers:

Dec  Hex     7   6   5   4   3   2   1   0   (bit)

0   00   L30 L20 L10 L00 R30 R20 R10 R00   volume chan. 0

1   01   L31 L21 L11 L01 R31 R21 R11 R00   volume chan. 1

2   02   L32 L22 L12 L02 R32 R22 R12 R02   volume chan. 2

3   03   L33 L23 L13 L03 R33 R23 R13 R03   volume chan. 3

4   04   L34 L24 L14 L04 R34 R24 R14 R04   volume chan. 4

5   05   L35 L25 L15 L05 R35 R25 R15 R05   volume chan. 5

6   06     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

7   07     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

8   08   N70 N60 N50 N40 N30 N20 N10 N00   note chan. 0

9   09   N71 N61 N51 N41 N31 N21 N11 N01   note chan. 1

10   0A   N72 N62 N52 N42 N32 N22 N12 N02   note chan. 2

11   0B   N73 N63 N53 N43 N33 N23 N13 N03   note chan. 3

12   0C   N74 N64 N54 N44 N34 N24 N14 N04   note chan. 4

13   0D   N75 N65 N55 N45 N35 N25 N15 N05   note chan. 5

14   0E     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

15   0F     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

16   10     - O21 O11 O01   - O20 O10 O00   octave chan. 1/0

17   11     - O23 O13 O03   - O22 O12 O02   octave chan. 3/2

18   12     - O25 O15 O05   - O24 O14 O04   octave chan. 5/4

19   13     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

20   14     -   - SD5 SD4 SD3 SD2 SD1 SD0   sound on

21   15     -   - NS5 NS4 NS3 NS2 NS1 NS0   noise on

22   16     -   - N11 N01   -   - N10 N00   noise select 1/0

23   17     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

24   18   E70   - E50 E40 E30 E20 E10 E10   enveloppe 0

25   19   E71   - E51 E41 E31 E21 E11 E01   enveloppe 1

26   1A     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

27   1B     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

28   1C     -   -   -   -   -   -   -  EN   chip on/off

29   1D     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

30   1E     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

31   1F     -   -   -   -   -   -   -   -   not used

Per  kanaal kan de processor 8 (octaven) x 256 ('noten')  =  2048

verschillende  tonen  produceren.  Per octaaf zijn er  natuurlijk

maar  twaalf  werkelijke noten (standaard  noten  systeem).  Hier

volgen voor alle noten de bijbehorende 'note' waarde:

C    25                  F#   152

C#   46                  G    173

D    67                  G#   195

D#   89                  A    216

E    110                 A#   237

F    131                 B    4 (*)

(*) Bij een B in octaaf n moet het octaaf register worden  gevuld

met de waarde n+1 en het note register met de waarde 4.

Het  volume  van  een  kanaal wordt apart voor  links  en  rechts

ingesteld,  de formule VOLUME = 16 * LEFTVOLUME + RIGHTVOLUME kan

gebruikt worden. Voor mono gebruikt is ook de formule VOLUME = 17

* VOLUME handig. Het volume kan worden ingesteld van 0 tot en met

15, waarbij 0 het kanaal uit zet, en 15 het hardst is.

Het  kanaal  wordt  aan en uitgezet met behulp  van  de  bits  in

register  20.  Een  1 in dit register wil zeggen dat  het  kanaal

doorgegeven  wordt aan de uitgang (om inderdaad geluid te krijgen

moet natuurlijk het volume open staan,  en de chip 'on'). Om alle

kanalen  aan te zetten wordt CMD SND 20,31 gebruikt,  maar  (voor

gemak) CMD SND 20,255 kan ook gebruikt worden.  De bovenste  twee

bits hebben geen betekenis.

Ruis  kan  worden aangezet met behulp van register  21.  De  chip

heeft  2  ruisgeneratoren wat ertoe leidt dat kanalen 0  - 2  het

geluid  van ruisgenerator 0 vertegenwoordigen,  en kanalen 3  - 5

het geluid van ruisgenerator 1.

De  'vorm'  van de ruis wordt bepaald met de waarden in  register

22. Dit wordt gedaan met twee bits, die het volgende betekenen:

N1x N0x

0   0    Ruisklok: 31,3 kHz

0   1    Ruisklok: 15,6 kHz

1   0    Ruisklok:  7,6 kHz

1   1    van generator 0 (x = 0) of 3 (x = 1)

De enveloppe wordt ingesteld met registers 24 en 25. 24 regelt de

enveloppe voor kanaal 2 en 25 voor kanaal 5.  De betekenis van de

bits is als volgt:

bit 0          0: links en rechts zijn gelijk

1: links en rechts zijn tegengesteld

bit 1,2,3      0 0 0     amplitude = 0

0 0 1     amplitude = maximaal

0 1 0     enkelvoudige decay

0 1 1     herhaalde decay

1 0 0     enkelvoudige driehoek

1 0 1     herhaalde driehoek

1 1 0     enkelvoudige attack

1 1 1     herhaalde attack

bit 4          0: vorm van enveloppe wordt met 4 bits bepaald

1: vorm van enveloppe wordt met 3 bits bepaald

bit 5          0: enveloppe wordt geklokt door generator 1 of 4

1: enveloppe wordt geklokt door write pulse (niet

mogelijk in Tyzack 64M systeem)

bit 6          moet altijd 0 zijn

bit 7          0: enveloppe is uit

1: enveloppe start

(Zie Appendix B voor enveloppe curves)

Voor  de frequenties van de generatoren bestaat een  formule  die

soms handig kan zijn:

frequentie = 8000000 / 2^(17 - octave + (1 - note/255))

Vanuit  deze  frequentie kan de snelheid van de enveloppe  worden

berekend wanneer deze geklokt wordt vanuit generator 1 of 4:

8/f-klok (4 bits) of 4/f-klok (3 bits)

.PA

#De Speech Synthesizer#

De  speech  synthesizer (spraak generator) van Tyzack is een  SPO

256-AL2.  Het IC wekt spraak op met behulp van foneemsynthese. In

de  chip  zijn 64 'klanken' opgeslagen  die  gecombineerd  kunnen

worden  tot woorden.  Er is voorzien in een buffer voor de speech

synthesizer  waardoor  programma executie niet  opgehouden  wordt

door de speech synthesizer.  Het aansturen gaat met de codes  van

de fonemen. De volgende commando's zijn beschikbaar:

#CMD SAY """ <foneem> [ "/" <foneem> ] """#

(Say)

Het  commando  CMD  SAY accepteerd 64  verschillende  foneem

codes en stopt de meegegeven codes in de buffer.  Wanneer de

buffer   vol  is  wordt  het  laatste  byte  in  de   buffer

overschreven.  Het laatste foneem in de buffer is dus altijd

het laatst ingevoerde byte, zo zal dus een 'stop' code nooit

verloren gaan.

De fonemen worden opgesomt in de volgende lijst:

#Silence#

PA1 (10 ms)    before BB, DD, GG, and JH

PA2 (30 ms)    before BB, DD, GG, and JH

PA3 (50 ms)    before PP, TT, KK, and CH, and between words

PA4 (100 ms)   between clauses and sentences

PA5 (200 ms)   between clauses and sentences

#Short Vowels#

IH             s#i#tt#i#ng, strand#e#d

EH             #e#xt#e#nt, g#e#ntlem#e#n

AE             extr#a#ct, #a#cting

UH             c#oo#kie, f#u#ll

AO             t#a#lking, s#o#ng

AX             l#a#pel, instr#u#ct

AA             p#o#ttery, c#o#tton

#Long Vowels#

IY             tr#ea#t, p#eo#ple, penn#y#

EY             gr#ea#t, st#a#tement, tr#ay#

AY             k#i#te, sk#y#, m#i#ghty

OY             n#oi#se, t#oy#, v#oi#ce

UW1            after clusters with YY: com#pu#ter

UW2            in monosyllabic words: t#wo#, f#oo#d

OW             z#o#ne, cl#o#se, sn#ow#

AW             s#ou#nd, m#ou#se, d#ow#n

#R-Colored Vowels#

ER1            lett#er#, f#ur#nit#ure#, int#err#upt

ER2            monosyllables: b#ir#d, f#er#n, b#ur#n

OR             f#or#tune, ad#or#n, st#or#e

AR             f#ar#m, al#ar#m, g#ar#ment

YR             h#ear#, #ear#ring, #ir#responsible

XR             h#air#, decl#are#, st#are#

#Resonants#

WW             #w#e, #w#arrant, lin#qu#ist

RR1            initial position: #r#ead, #wr#ite, x-#r#ay

RR2            initial clusters: b#r#own, c#r#ane, g#r#ease

LL             #l#ike, he#ll#o, stee#l#

EL             litt#le#, ang#le#, gent#le#men

YY1            clusters: c#u#te, b#eau#ty, comp#u#ter

YY2            initial position: #y#es, #y#arn, #y#o-yo

#Voiced Fricatives#

VV             #v#est, pro#v#e, e#v#en

DH1            word-initial position: #th#is, #th#en, #th#ey

DH2            word-final and between vowels: ba#th#ing

ZZ             #z#oo, pha#s#e

ZH             bei#ge#, plea#s#ure

#Voiceless Fricatives#

FF             These may be doubled for initial position

TH             and used in final position

SS

SH             #sh#irt, lea#sh#, na#ti#on

HH1            before front vowels: YR,IY,IH,EY,EH,XR,AE

HH2            before back vowels: UW,UH,OW,OY,AO,OR,AR

WH             #wh#ite, #wh#im, t#w#enty

#Voiced Stops#

BB1            final position: ri#b#; between vowels:

fi#bb#er; in clusters: #b#leed, #b#rown

BB2            initial position before a vowel: #b#east

DD1            final position: play#ed#, en#d#

DD2            initial position: #d#own; clusters: #dr#ain

GG1            before high front vowels: YR,IY,IH,EY,EH,XR

GG2            before high back vowels: UW,UH,OW,OY,AX; and

clusters: #gr#een, #gl#ue

GG3            before low  vowels:  AE,AW,AY,AR,AA,AO,OR,ER;

in medial clusters: an#g#er; and final

positioning: pe#g#

#Voiceless Stops#

PP             #p#leasure, am#p#le, tri#p#

TT1            final clusters before SS: tes#t#s, i#t#s

TT2            all other positions: #t#es#t#, s#t#ree#t#

KK1            before front vowels: YR,IY,IH,EY,EH,XR,AY,

AE,ER,AX; initial clusters: #c#ute,

#cl#own, #scr#eam

KK2            final position: spea#k#; final clusters:

tas#k#

KK3            before back vowels: UW,UH,OW,OY,OR,AR,AO;

initial clusters: #cr#ane, #qu#ick,

#scr#eam

#Affricates#

CH             #ch#ur#ch#, fea#t#ure

JH             #j#ud#g#e, in#j#ure

#Nasal#

MM             #m#ilk, alar#m#, a#m#ple

NN1            before front and central vowels: YR,IY,IH,

EY,EH,XR,AE,ER,AX,AW,AY,UW; final clusters:

ear#n#

NN2            before back vowels: UH,OW,OY,OR,AR,AA

NG             stri#ng#, a#ng#er

#CMD SPN#

(Speech On)

De  speech buffer wordt uitgelezen op de interrupt.  Voordat

er  wordt gekeken of er nieuwe data moet  worden  geschreven

wordt een bit in het I/O status byte van Tyzack bekeken. Als

dit   bit  0  is  wordt  de  speech  synthesizer  niet  meer

aangestuurd.  Dit  betekend dat het uitlezen uit  de  buffer

nier meer gebeurt. Het uitlezen wordt aangeschakelt met SPN.

Hierdoor wordt het bit op 1 gezet.

#CMD SPF#

(Speech Off)

Zie  SPN.  Het bit in het I/O status byte wordt op 0  gezet.

Het  is  mogelijk  dat de speech synthesizer op  het  laatst

uitgevoerde foneem blijft 'hangen'.  Wanneer dit gebeurt kan

de  speech  worden  uitgezet met behulp  van  CMD  ALF  (zie

aldaar).

#CMD SBE#

(Speech Buffer Empty)

De speech buffer wordt leeg gemaakt,  en de speech interrupt

wordt  uitgeschakeld  (zie  SPF).  Nieuwe  data  wordt  weer

helemaal  aan  het begin van de buffer geschreven.  Ook  dit

commando  kent  het  probleem  dat  de  speech  kan  blijven

'hangen', zie ook hiervoor SPF.

Het  nu volgende voorbeeld programma tekent een collectie cirkels

op  het  scherm  en  roept er steeds  de  naam  van  de  computer

doorheen:

10 SCREEN 8

20 CMD SPF:FOR X=1 TO 30:CMD SAY "TT2/AY/ZZ/EH/KK2/PA5":NEXT X

30 CMD SPN

40 FOR R=0 TO 50 STEP 2:CIRCLE (128,106),R,255:NEXT R

50 GOTO 50

.PA

#Algemene Commando's#

De  algemene  commando's  behoren niet  tot  een  bepaalde  groep

hardware in Tyzack. Ook de commando's die een uitbreiding zijn op

de  mogelijkheden  van de MSX basic behoren tot de  algemene  CMD

commando's. Hier het overzicht:

#CMD HLP#

(Help)

Dit commando geeft een overzicht van alle CMD commando's die

geen  betrekking  hebben op de sampler.  (Deze staan in  een

ander  deel van het Tyzack programma ROM en worden  daardoor

niet  weergegeven).   De  lijst  geeft  alle  drie-letterige

commando's, de CMD ervoor wordt niet gegeven.

#CMD MSX#

(Microsoft Extended Basic)

Dit  commando  reset  de computer  en  laat  deze  opstarten

volgens  de  MSX  norm.   De  Tyzack  commando's  zijn  maar

gedeeltelijk  beschikbaar na dit commando.  Wanneer er  geen

echte noodzaak voor is is het aan te raden alleen maar op te

starten  als  Tyzack 64M systeem.  Dat wil zeggen,  door  de

RESET  knop,  of het aanzetten van  het  systeem.  (Mogelijk

hangt  de  computer zelfs wanneer er wordt geprobeert op  te

starten als MSX,  vooral wanneer er data communicatie met de

extended sampler comp gaande was).

#CMD PIE [ <decimal> ]#

(Pi)

Dit  commando geeft de eerste duizend decimalen van  pie  op

het  scherm.  Omdat  er geen rekening wordt gehouden met  de

schermgrootte zal het op het 40 tekens scherm van het scherm

afscrollen.  Voor  goed  gebruikt  van  deze  functie  wordt

aangeraden met 80 tekens te werken.  Als extra optie kan een

getal worden meegegeven (0 - 1000) dat tot gevolg heeft  dat

alleen die decimaal wordt uitgeprint.

Bijvoorbeeld:

10 PRINT "De 341-ste decimaal van Pi is een ";

20 CMD PIE 341

#CMD ALN#

(All on)

Dit  commando  schakelt  de 'chip on' bits  van  de  geluids

processors op 1. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer volume en

aan/uit ingesteld zijn. Het geluid (weer) weergegeven wordt.

Het is niet helemaal de tegenhanger van ALF, omdat het niets

doet  met de speech synthesizer.  Het commando komt in feite

overeen met CMD SND 28,1:CMD SND 60,1.

#CMD ALF#

(All off)

Dit  commando schakelt al het op dat moment spelende  geluid

uit.  Dit  betekend  dat de 'chip on' bits  van  de  geluids

processors  op  0 wordt gezet,  en dat een PA1 code naar  de

speech  wordt  gestuurd  (om  een  geluid  dat  was  blijven

'hangen'  uit te zetten).  Er moet worden opgemerkt  dat  de

buffer  besturing van de speech niet wordt uitgezet.  Als er

dus nog data in de buffer zit, en er is een SPN gegeven, dan

gaat de speech, na het onderbreken van 1 foneem, weer gewoon

door.  Effectief  in dit geval is CMD SPF:CMD ALF.  Wat  dit

commando in feite doet is:

CMD SND 28,0:CMD SND 60,0:OUT 58,0

(output port 58 is voor de speech synthesizer).

#CMD SMP#

(Sampler)

Dit  commando  is niet meer geimplementeerd op  de  64M  met

extended sampler comp. Het kan echter wel zeer erge gevolgen

hebben  voor  het  systeem (resetten).  Het dient  dus  niet

gebruikt  te worden.  Het zit er alleen in vanwege de  niet-

opwaardse compatibiliteit van het systeem.

#CMD CHC <oldcolor> "," <newcolor>#

(Change color)

Dit commando veranderd alle voorkomens van kleur  <oldcolor>

op het scherm in kleur <newcolor>. Het commando werkt alleen

op SCREEN 8.  De kleurwaarden kunnen alles zijn van 0 tot en

met 255. Wanneer <oldcolor> = <newcolor> gebeurt er niets op

het  scherm  (zinloze  actie).  Dit  commando  biedt  vooral

uitkomst in samenwerking met CMD SMT.  De kleurwaarden waren

hier &H00,  &H24,  &H49,  &H6E,  &HFF.  Om bijvoorbeeld alle

voorkomens wit in een geSMOOTH beeld  te veranderen in kleur

nummer 171, moet CMD CHC 255,171 worden gegeven.

.PA

#Sampler#

De sampler is een zelfstandig computer deel in Tyzack.  Het bevat

een eigen microprocessor en geheugen.  Wanneer er op de video uit

of  de RF uit van dit systeem een beeldscherm  wordt  aangesloten

dan is het volgende beeld te zien:

*** TYZACK SAMPLER SUBSYSTEM ***

A: 0000, EFFE           N: 0000, EFFE

B: 0000, EFFE           O: 0000, EFFE

C: 0000, EFFE           P: 0000, EFFE

D: 0000, EFFE           Q: 0000, EFFE

E: 0000, EFFE           R: 0000, EFFE

F: 0000, EFFE           S: 0000, EFFE

G: 0000, EFFE           T: 0000, EFFE

H: 0000, EFFE           U: 0000, EFFE

I: 0000, EFFE           V: 0000, EFFE

J: 0000, EFFE           W: 0000, EFFE

K: 0000, EFFE           X: 0000, EFFE

L: 0000, EFFE           Y: 0000, EFFE

M: 0000, EFFE           Z: 0000, EFFE

LOOP :

BACK :

LEFT : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

RIGHT: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Het  eerste  deel toont de start en eind waarden van  de  labels,

bestaande   uit   een  start  adres  en  een   eindadres   (beide

hexadecimaal  weergegeven).  Bij  opstarten  worden  alle  labels

ingesteld op het maximale bereik (hier ca. 60K).

Eronder  staan vier catagorien.  Wanneer een label bij  loop

staat  aangegeven betekend dat dat het label steeds herhaald  zal

worden.  Wanneer  een  label  bij back staat aangegeven  wil  dat

zeggen dat het van achter naar voren wordt afgespeeld.

De andere twee catagorieen geven aan welk kanaal moet worden

gebruikt  bij  het  afspelen.  Alle in  het  geheugen  opgeslagen

samples  zijn  stereo.  Bij het afspelen kan  het  label  zodanig

worden   ingesteld  dat  alleen  links  of  alleen  rechts  wordt

weergegeven (geen van beide is niet mogelijk). Bij opstarten zijn

alle  labels op beide kanalen ingesteld,  dat betekend  dat  alle

labels gewoon stereo worden weergegeven.

De commando's om de instellingen van de labels te veranderen

zijn de volgende:

#CMD LAB """ <label> ":" <start> "," <eind> """#

(Label)

Dit  commando stelt de start en eindpunten van een label in.

De waarde <label> is A - Z (zie boven).  Start en eindpunten

zijn  0000 - EFFE,  waarbij alleen even getallen zin  hebben

(in  verband  met  stereo  geluidsopslag).  Oneven  getallen

worden door het systeem omgezet naar het even getal  eronder

(bit  0 wordt 0 gemaakt).  Het spreekt voor zich dat  <eind>

niet   kleiner   mag   zijn  dan  <start>  omdat   dan   het

afspeelgebied niet bepaald is.  Een verandering in de labels

wordt op het scherm van de sampler weergegeven.

Voorbeeld: Het instellen van label 'G':

CMD LAB "G:1234,5362"

#CMD LOP <label>#

(Loop)

Dit commando stelt een label in als loop.  Het label zal bij

afspelen  steeds  worden  herhaald.  Op het  scherm  van  de

sampler  wordt dit zichtbaar doordat het label wordt getoond

in  de  lijst achter het woord 'LOOP'.  <label> is  van  het

eerder gedefinieerde type.

#CMD NLP <label>#

(No Loop)

Dit  commando  maakt een ingestelde loop  ongedaan.  Op  het

scherm van de sampler zal het label uit de lijst verdwijnen.

Zie LOP voor <label>.

#CMD BCK <label>#

(Backwards)

Dit  commando  stelt een label in voor  achteruit  afspelen.

Wanneer het label wordt aangeroepen in een PLY commando  zal

het  van achter naar voren worden afgespeeld.  Op het scherm

van de sampler wordt dit aangegeven door het verschijnen van

het label in de lijst achter 'BACK'.

<label> is van eerder genoemd type.

#CMD NRM <label>#

(Normal play)

Na het geven van dit commando zal een label weer gewoon  van

voor  naar  achter worden afgespeeld.  Het verdwijnt uit  de

lijst van backwards-labels (als het erin stond).  <label> is

van eerder genoemd type.

#CMD LFT <label>#

(Left play only)

Wanneer dit commando wordt gegeven zal van het label  alleen

nog  maar het linker kanaal worden afgespeeld.  Het  rechter

kanaal  zal  worden onderdrukt (niet  weergegeven).  Op  het

scherm  van de sampler zal het label in de lijst van  'LEFT'

worden  gezet,  en  weggehaalt uit 'RIGHT'.  <label> is  als

voorheen.

#CMD RGT <label>#

(Right play only)

Dit commando is de tegenhanger van LFT.  Het zal alleen  het

rechter kanaal afspelen. De rest is analoog aan CMD LFT.

#CMD BTH <label>#

(Both channels play)

Na het geven van dit commando staat het label weer zowel bij

'LEFT'  in de lijst als bij 'RIGHT'.  Het zal weer  volledig

stereo worden weergegeven (vooropgesteld dat het goed stereo

is  gesampled,  en niet op maar een kanaal).  <label> is als

eerder genoemd.

#CMD RST <label> #

(Reset label)

Dit commando geeft een label de instelling die het ook heeft

na  opstarten.  Dat wil dus zeggen,  het voert  de  volgende

dingen uit:

CMD LAB "*:0000,EFFE":CMD BTH *:CMD NRM *:CMD NLP *

<label> is vanzelfsprekend van eerder genoemd type.

Voor   sampler   activiteiten  is  ook  een   aantal   commando's

geimplementeerd. Hier een overzicht:

#CMD TRG#

(Through)

Na  dit  commando zal de sampler alle input op de  audio  in

direct  via  A/D en D/A weergeven op de audio out.  Op  deze

wijze  kan  men  ingangsvolume en signaal  instellen  op  de

sampler.  Het  wordt  onderbroken met CMD STP of  elk  ander

sampler  commando (alle commando's genereren een  stop  puls

voor de sampler,  om hangen van het systeem te voorkomen, en

data niet verloren te laten gaan).

#CMD PLY <label> "," <speed>#

(Play)

Dit   commando   speelt  het  geheugengebied  af  dat   word

aangegeven  door <label> (A - Z).  De afspeelsnelheid  wordt

opgegeven  met <speed> (0 - 255),  waarbij 1 het snelst  is,

vervolgens oplopend tot 255 (zeer langzaam) en daarna nog  0

(het  langzaamst).  Wanneer een label is ingesteld op 'loop'

zal het blijven spelen tot een stop puls de sampler bereikt.

(handig  voor muziek bij het werk,  omdat  de  hoofdcomputer

gewoon door kan gaan met andere bezigheden).

#CMD PLY @#

(Play keyboard-like)

Het  PLY @ commando wordt gebruikt om snel labels te starten

en te stoppen.  De sampler komt in een speciale mode  waarin

het  doorsturen van slechts 1 byte nodig is voor het starten

van  een  geluid.  Dit doorsturen gebeurt met CMD  TTS  (zie

aldaar).  Er moet erop worden gelet dat het geven van andere

commando's  in deze mode niet mogelijk is en het hangen  van

het systeem kan veroorzaken. Zie verder TTS.

#CMD TTS <value>#

(Toets)

Dit  commando is alleen geldig na een CMD PLY @.  In  andere

gevallen heeft het onvoorspelbare gevolgen. Het TTS commando

start een geluid in de sampler.  <value> geeft de ingedrukte

toets aan (keyboard-like play method).  <value> loopt van  1

tot en met 255.  Bij een ingedrukte toets behoord een vooraf

ingestelde  snelheid en een vooraf ingesteld label.  Doordat

deze zaken per toets kunnen verschillen is het mogelijk zelf

het  toetsenbord  te configureren.  De toonhoogte  van  elke

toets is in te stellen,  en er is 'splitting'  mogelijk.  Er

kunnen   verschillende   geluiden  worden  gebruikt   op   1

toetsenbord  (eventueel zelfs 26 verschillende).  De  vooraf

ingestelde waarden zijn genoemd bij CMD SPT.

Wanneer  voor <value> de waarde 0 wordt gebruikt,  keert  de

sampler terug van PLY @ mode naar gewone commando mode.

#CMD SPT <value> "," <label> "," <speed>#

(Split)

Dit commando stelt voor een waarde <value>, die gebruikt kan

worden  met TTS,  het bijbehorende label en de  bijbehorende

snelheid  in.  Standaard  zijn  bij  opstarten  de  volgende

instellingen gemaakt:

Value          Label          Speed

1              A              1

2              A              2

3              A              3

.              .              .

.              .              .

255            A              255

Om  een  hele  toetsenreeks in te stellen kan  het  volgende

programma fragment gebruikt worden:

340 REM Instellen toetsen 13 tot en met 24

350 FOR T=13 TO 24

360   CMD SPT T,D,T-8

370 NEXT T

Het programma maakt de volgende instelling:

Value          Label          Speed

.              .              .

.              .              .

13             A              5

14             A              6

15             A              7

.              .              .

.              .              .

23             A              15

24             A              16

.              .              .

.              .              .

#CMD RCD <label>#

(Record)

Een  belangrijk  sampler  commando.  Dit  commando  laat  de

sampler het geluid dat binnenkomt op de audio in opnemen  in

het geheugengebied aangegeven met het label <label>. <label>

is A tot en met Z. De snelheid waarmee wordt opgenomen is de

maximale  die mogelijk is en kan niet worden  veranderd.  De

snelheid komt ongeveer overeen met afspeelsnelheid 14.

#CMD SRS#

(Sampler Reset)

Dit commando reset de sampler zodat deze in de toestand komt

zoals  die bestond na inschakeling.  Het commando heeft geen

invloed op de hoofdprocessor.  Overigens is het  interes#sant

om  te  weten dat het resetten van de hoofdprocessor  (reset

knop) geen invloed heeft op de sampler.  Wel kan het voorko#

men dat er juist data transmissie bezig was van hoofd#systeem

naar sampler,  zodat de sampler 'hangt' na het reset#ten  van

de hoofdprocessor. Enige remedie: uit/aan.

#CMD SUB#

(Sub Monitor)

Dit  commando  schakelt  de  sampler over  naar  de  monitor

functie  voor het maken van (machinetaal) programma's op  de

sampler.  Dit  commando  kan  alleen  goed  worden  gebruikt

wanneer het toetsenbord van de sampler is aangesloten.

#CMD STP#

(Sampler stop)

Het  geven van dit commando genereert een stop puls voor  de

sampler  zodat deze stopt met welke afspeel  activiteit  dan

ook  (PLY  of TRG).  Een stop puls wordt echter ook  gegeven

door  elk  ander commando wanneer een PLY of TRG  bezig  is,

zodat  bij het instellen van een label vanuit  het  afspelen

van  een  loop niet eerst CMD STP hoeft te  worden  gegeven,

maar gelijk CMD LAB "...." kan worden gegeven.

.PA

#Appendix A#

Het synchroniseren van de digitizer gebeurt na aansluiten van een

video  bron (zie Appendix C).  Er zijn twee instelpotmeters in de

digitizer.   Een  voor  het  synchronisatieniveau  en  een   voor

zwart/wit niveau. Het synchroniseren gaat als volgt:

- draai de zwart/wit regelaar in het midden

- draai de sync regelaar in het midden (good guess)

- probeer the digitizen

- wanneer het beeld nergens op lijkt moet de instelpotmeter

behoorlijk ver naar links of rechts gedraaid worden

- wanneer het beeld ergens op lijkt maar veel 'lege' lijnen

door het beeld lijken te lopen moet de potmeter slechts

weinig verdraaid worden

- wanneer het beeld goed is maar veel streept kan dit ver-

holpen worden met de zwart/wit regelaar

- ook het te donker/te licht zijn moet met de zwart/regelaar

te verhelpen zijn

- wanneer het beeld zwart blijft of totaal niet veranderd

kan het zijn dat de 'LOCK' functie is ingeschakeld

- verder veel proberen

sync regelaar

zwart/wit regelaar

.PA

#Appendix B#

De enveloppe curves van de geluidsgeneratoren zijn als volgt:

bit       bit 7=0                  bit 7=1

3 2 1

0 0 0     _______________________________________________

0 0 1     _______________________________________________

0 1 0     _______________________________________________

0 1 1     _______________________________________________

1 0 0     _______________________________________________

1 0 1     _______________________________________________

1 1 0     _______________________________________________

1 1 1     _______________________________________________

Als  de  enveloppe actief is is het maximale volume 15/16 van  de

normale waarde.

.PA

#Appendix C#

Aansluitingen van Tyzack 64M

###########################################################